概述

Node是基于Arduino的物联网节点平台。该平台配合SeeedStudio的Grove电子模块系列和Xbee等通讯模块，用户可以快速地组建智能家居网络，并实现一定逻辑控制。使用Node平台来实现一个智能家居系统，例如远程人体监测报警、远程测距等，将变得非常方便和容易。

Node分为Atom.Node和Cloud.Node。

Atom主要用于局域网的通信。Atom通过Xbee或RFbee等无线模块进行相互通信，通信可靠，通讯距离高达100m；在配置上，用户使用SeeedStudio公司开发的基于Android平台的App，使用可见光通信的方式对Atom进行配置，配置过程简单直观；在使用上，Atom可以被单独使用来实现简单的IFTTT功能，也可以配对使用以实现远程无线控制和监控功能。

Cloud配备Xbee接口以及Wi-Fi功能，所以Cloud除了可以与Atom通信之外，也可以与互联网进行通信。配合Cloud，用户可以很方便的将Atom采集到的信号数据等上传至云端，或从云端对Atom进行简单控制。这将是一个很方便易用的智能物联网解决方案。

图 1-1 Node工作示意图

通过阅读本手册，你可以：

- 了解Cloud.Node及其工作流程

- 使用Cloud.Node与Yeelink进行连接，可以远程查看Node网络的传感器数值

下面将会逐步的说明使用的方法，最后有一个Example，帮你更加深刻的理解如何让Cloud.Node运转起来。

硬件

Ethernet：以太网口，用于和电脑连接

Power：电源输入

Wifi led: wifi工作灯，闪的时候表示wifi在工作

Wan Led：灯亮表示Ethernet连接到电脑

Init Led：初始化灯，亮表示正在初始化，灭表示初始化完成

User：用户灯，目前没有定义

Pwr Led：电源灯，上电即亮

注册Yeelink账号

登录Yeelink网站，www.yeelink.net ，如果没有账户，点击右上角新用户注册，完成注册。如果已经有Yeelink账户，直接登录。

登录后看到以下页面：

点击账户->我的账户设置，弹出：

可以看到一些基本的账户信息，其中APIKEY在Dragino网页配置的时候需要用到。

配置Cloud.Node

电脑通过网线连接Dragino，上电，等待Dragino中间的提示灯（上面有个地球的）熄灭。

注：这个过程大概需要2分钟，请耐心等待

网页输入192.168.255.1，登录到Dragino配置页面。需要设置Sensor及Wi-Fi里面的内容即可让Cloud.Node运转起来。熟悉其他选项的内容可以为你带来方便，但不是必须的。

传感器设置

点击Sensor选项：

图 2-1 配置传感器

Main Settings:

- Save Sensor Data to Local File:是否把传感器数值保存到本地文件

- Sensor Data Location: 如果勾选上面的选择，则传感器数据保存到/var/log/sensor.log

IoT Server Configure:

- Enable IoT Service:		是否开启云端服务

- IoT Service:			选择云端服务器，Yeelink

- API Key:				第一章提到的APIKEY，注册帐号时生成

- Title:				上传到云端的设备名称前缀

图 2-2 Devices List

Devices List:

列出了已经添加的Atom.Node的列表，从列表可以看到，该Cloud已经添加了4个设备，可以看到每个设备的Device Id, Sensor Name, Actuator Name已经Post地址。Post地址是Yeelink返回的，我们不需要对它进行操作。

点击右下角的Save按钮保存，之后进行Wi-Fi的配置。

注：Devices List里面的所有内容不需要用户进行编辑，当Atom.Node加入时，会自动添加

Wi-Fi Settings

首先，假设Cloud.Node工作的环境有Wi-Fi网络存在，并且你知道Wi-Fi的密码。点击Wi-Fi选项，弹出以下界面：

图 2-3 Wi-Fi配置页面

Wi-Fi Settings:

- Network Name(ESSID): 	输入Wi-Fi的SSID

- Encryption:				加密方式

- Key:						密码

注：点击右下角的保存后，等待页面刷新，这个时间可能要几十秒到1分钟,请耐心等待。

保存完成后，可以看到最外侧的Wi-Fi led闪烁，表示已经成功连上Wi-Fi。

至此，Cloud.Node的配置已经完成。

配置使用Atom

Cloud.Node已经配置完毕，可以让Atom出场了，如果你不熟悉Atom的使用，可以参考：http://www.seeedstudio.com/wiki/Atom_Node_V1.0

Atom工作起来后，Cloud会自动接收Atom的传感器数值，并且在网页配置端以及yeelink上创建一个设备，并且把数据推送到Yeelink。

登陆Yeelink查看数据

如果你都顺利完成了以上几步，那么你应该可以到Yeelink上看到数据了。

一个使用例子

为了让你更容易地使用Cloud.Node，这里将会从头开始一步一步进行详细的讲解。

我想知道我家阳台一天24小时的光线情况，这样我就可以大概了解什么时候天亮，什么时候开始天黑了。这是个很有趣的过程，你将会发现，大自然的变化虽然很缓慢，但是变化却是持续的；黑夜虽然是漫长的，但光明终将到来。

假设你已经会使用Atom.Node，并且你还有一块Grove-Light Sensor。你上周到SeeedStudio买了一块Cloud.Node，今天上午终于到了，你满怀希望地打开包装，深深的为包装的精美所吸引，实在太漂亮了！于是你迫不及待地想让它立马工作起来。那么，开始吧。

Step 0: 注册Yeelink帐号

打开网页浏览器，输入www.yeelink.net （目前Yeelink只有中文版的，不过姜工表示英文版的会尽快推出）

点击右上角的用户注册：

填入相关信息，完成注册。

注册完成后，进入你注册时所用的邮箱，收到一封来自Yeelink的激活邮件，点击里面的链接，完成注册：

再次登陆www.yeelink.com，点击右上角的登陆按钮，输入刚才注册的信息：

登陆后，退回了主页，点击右上角的用户中心：

这样，你完成了Yeelink的注册。

Step 1: 配置Cloud.Node

用网线连接Cloud.Node与电脑：网线的一端插入电脑的网口，另一端插入Cloud的Ethernet口。

Cloud.Node上电，可以看到电源等亮起。上电大约5秒后init灯亮，表明Cloud正在启动。大约1分钟后，init灯熄灭，表示初始化完成，可以进行下一步的操作。

注:在等待init灯熄灭的过程中，其他灯闪烁的状态不予理会

Cloud.Node启动完成后，打开网页浏览器，输入192.168.255.1，回车，登陆到Cloud.Node的配置页面：

在Network Name(ESSID)输入wifi的SSID，Encryption选择加密方式，以及输入Key，选择Save。

等待网页刷新，刷新完成表示已经配置成功。

之后点击Sensor按钮：

你需要填写的是API Key和Title。

API Key是可以在网站上查看，登陆Yeelink网站，在账户->我的账户设置里面可以看到API KEY

把APIKEY中的内容复制到网页配置Sensor里面的API Key。

Title随便填入一个名字，这里填的是Cloud_Node

点击右下角的Save完成配置，等待页面刷新完成。

Step 2：配置Atom.Node

把Grove-Light Sensor接入Atom.Node：

打开配置Atom的手机APP，对Atom.Node进行配置，每1s广播一次：

配置完毕，Atom.Node开始广播数据，Cloud.Node内置Xbee接收到广播数据后，自动创建了一个设备，并且接收到传感器值后，自动把数据推送到Yeelink.

Step 3：查看设备列表

进入网页配置端，点sensor，你会看到，Cloud的Device List里面已经出现了Light Sensor的列表：

同时Yeelink上也添加了该设备，点击管理设备就可以看到多了一个Cloud_Node_2的设备，设备上有个Grove-Light Sensor，并且你可以看到一些刚才推送上来的数值了。

这标志着你的Cloud.Node已经初步工作起来了。回到最初的目的，我怎么知道太阳几点升起来？通常，夜里很暗，所以传感器的数字会比较小，太阳慢慢出来天慢慢的变量，传感器的数值也会逐渐变大，看数据吧：

这段数据是我放置在阳台的设备从2013-5-22晚上8点到2013-5-23早上7点的Light Sensor数值，可以看到晚上10点左右，我关灯睡觉了，传感器数值一下子变得很小，早上5点15之后，传感器数值慢慢变大，到了6点18分，升到了最大值。所以我猜想，日出在6点钟左右。

参考链接

- www.seeedstudio.com	: Dragrove vendor, more info about Dragrove and its development kit can be found here.

- www.openwrt.org: Embedded linux used in Dragino.

- wiki.dragino.com: General software/hardware design info for Dragino MS12

- www.xively.com: A public IoT RESTful server.

- www.yeelink.com: A public IoT RESTful server used in China.

- https://github.com/reeedstudio/Cloud_Dragrove: Daughter board firmware code

- https://github.com/reeedstudio/Cloud_Dragino_Firmware： Dragino Firmware